湖州师范学院医学院教工小家活动室维修改造项目

招标文件

一、招标项目概况

1、项目名称：湖州师范学院医学院教工小家活动室维修改造。

2、采购项目编号:XZ2016-007。

3、采购组织类型：校内公开招标。

4、采购预算：176470元，大写人民币壹拾柒万陆仟肆佰柒拾元整。

5、要求工期：2016年2月28日前。

6、报价方式：工程量清单综合报价方式。

7、工程量（报价）清单。

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程 数量 | 综合单价 | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建渣清运 | 1.建筑垃圾外运至指定地点 2.人工搬运下楼(不含外运） 3.完成本项目所有内容 | m2 | 235.00 |  |  |
| 2 | 成品保护费 | 1.专用保护膜成品保护 2.完成本项目所有内容 | m2 | 100.00 |  |  |
| 3 | 完工清洁及日常清洁 | 1.日常保洁，完工专业保洁 2.完成本项目所有内容 | m2 | 235.00 |  |  |
| 4 | 材料二次搬运费 | 1.材料搬运上楼 2.完成本项目所有内容 | m2 | 235.00 |  |  |
| 5 | 材料采运 | 1.材料搬运，车辆运输费 2.完成本项目所有内容 | m2 | 235.00 |  |  |
| 6 | 垃圾袋 | 1.垃圾袋购买费用 2.完成本项目所有内容 | 个 | 400.00 |  |  |
| 7 | 零星修边综合价 | 1.水泥砂浆修补 2.完成本项目所有内容 | 个 | 235.00 |  |  |
| 8 | 线管开槽、粉槽 | 1.弹线,定位,切割 2.铺管后砂浆粉平 3.完成本项目所有内容 | m2 | 235.00 |  |  |
| 9 | 脚手架费用 | 1.层高〉3m脚手架租赁费用 2.完成本项目所有内容 | 项 | 1.00 |  |  |
| 10 | 集成吊顶 | 1.基层处理 2.50型龙牌卡式轻钢龙骨吊顶 3.300*300铝扣板 4.具体做法要求详见设计图 5.完成本项目所有内容 | m2 | 35.00 |  |  |
| 11 | 室内轻钢龙骨隔墙 | 1.定位、弹线 2.75型龙牌卡式轻钢龙骨 3.15mm细木工板或9厘板基础 4.具体做法要求详见设计图 5.完成本项目所有内容 | m2 | 3.50 |  |  |
| 12 | 前厅展柜 | 1.1.5厚细木工板基层，水曲柳饰面 2.具体做法要求详见设计图 3.完成本项目所有内容 | m2 | 8.00 |  |  |
| 13 | 成品装饰木门安装 | 1.成品定制木门 2.具体做法要求详见设计图 3.完成本项目所有内容 | 扇 | 7.00 |  |  |
| 14 | 成品单独门套安装 | 1.成品单独门套安装 2.具体做法要求详见设计图 3.完成本项目所有内容 | 扇 | 5.00 |  |  |
| 15 | 细木工板门套基层 | 1.定位、弹线 2.15mm细木工板或9厘板基础 3.具体做法要求详见设计图 4.完成本项目所有内容 | m | 35.00 |  |  |
| 16 | 地面找平(地面地板面) | 1.基层处理 2.水泥砂浆找平层30mm 3.完成本项目所有内容 | m2 | 235 |  |  |
| 17 | 地面300*300地砖铺贴 | 1.基层处理 2.1：3水泥砂浆打底扫毛 3.1：0.5：2水泥砂浆结合层 4.300*300防滑砖无缝铺贴 5.完成本项目所有内容 | m2 | 100 |  |  |
| 18 | 墙面贴墙砖 | 1.基层处理 2.300*600瓷砖无缝铺贴 3.完成本项目所有内容 | m2 | 101.2 |  |  |
| 19 | 地面防漏处理 | 1.基层处理 2.EP防水施工 3.完成本项目所有内容 | m2 | 80 |  |  |
| 20 | 砌1砖墙 | 1.定位、弹线 2.85或95多孔砖 3.具体做法要求详见设计图 4.完成本项目所有内容 | m2 | 27.5 |  |  |
| 21 | 砌1/2砖墙 | 1.定位、弹线 2.85或95多孔砖 3.具体做法要求详见设计图 4.完成本项目所有内容 | m2 | 65.5 |  |  |
| 22 | 墙面抹灰 | 1.1：3水泥砂浆打底扫毛 2.具体做法要求详见设计图 3.完成本项目所有内容 | m2 | 200 |  |  |
| 23 | 地面压光 | 1.1：3水泥砂浆打底扫毛 2.具体做法要求详见设计图 3.完成本项目所有内容 | m2 | 100 |  |  |
| 24 | 装饰柜、服务台、地面展架木饰面白色亮光漆 | 1.砂纸打磨、基层处理 2.补灰、打底刮腻子 3.白色亮光聚酯漆二底三面 4.完成本项目所有内容 | m2 | 13.00 |  |  |
| 25 | 顶面基层处理 | 1.基层处理 2.专用腻子两遍 3.阴阳角顺直 4.完成本项目所有内容 | m2 | 235.00 |  |  |
| 26 | 顶面乳胶漆 | 3.多乐士乳胶漆一底两面 4.阴阳角顺直 5.完成本项目所有内容 | m2 | 200.00 |  |  |
| 27 | 墙面乳胶漆 | 3.多乐士乳胶漆一底两面 4.阴阳角顺直 5.完成本项目所有内容 | m2 | 380.00 |  |  |
| 28 | 墙面基层处理 | 1.基层处理 2.专用腻子两遍 3.阴阳角顺直 4.完成本项目所有内容 | m2 | 380.00 |  |  |
| 29 | 卫生间冷热水管敷设 | 1.定位、弹线 2.PPR水管敷设 3.具体做法要求详见设计图 4.完成本项目所有内容 | M | 49.00 |  |  |
| 30 | 下水管敷设 | 1.定位、弹线 2.PVC水管敷设 3.具体做法要求详见设计图 4.完成本项目所有内容 | M | 37.00 |  |  |
| 31 | 地面排水开槽 | 1.定位、弹线 2.PVC水管敷设 3.具体做法要求详见设计图 4.完成本项目所有内容 | M | 34.00 |  |  |
| 32 | 6m2主线进线 | 1.由主动力柜引出，末端依据现场条件确定 2.以图纸及实际现场为改造依据 3.完成本项目所有内容 | M | 95.00 |  |  |
| 33 | 强电箱+梅兰空开 | 1.24路强电箱,梅兰空气开关,32A漏保 2.以图纸及实际现场为改造依据 3.完成本项目所有内容 | 只 | 2.00 |  |  |
| 34 | KBG穿线线管 | 1.专用走线KBG管 2.以图纸及实际现场为改造依据 3.完成本项目所有内容 | M | 330.00 |  |  |
| 35 | 2.5m2强电敷设 | 1.永通中策电线,PVC穿线管 2.以图纸及实际现场为改造依据 3.完成本项目所有内容 | M | 350.00 |  |  |
| 36 | 1.5m2强电敷设 | 1.永通中策电线,PVC穿线管 2.以图纸及实际现场为改造依据 3.完成本项目所有内容 | M | 100.00 |  |  |
| 37 | 吊灯安装 | 1.设备安装人工 2.以图纸及实际现场为改造依据 3.完成本项目所有内容 | 只 | 15.00 |  |  |
| 38 | 射灯、筒灯安装 | 1.设备安装人工 2.以图纸及实际现场为改造依据 3.完成本项目所有内容 | 只 | 3.00 |  |  |
| 39 | 磨砂玻璃安装 | 1.磨砂玻璃 2.以图纸及实际现场为改造依据 3.完成本项目所有内容 | M | 25.00 |  |  |
| 40 | 墙砖 | 1墙砖 2.以图纸及实际现场为改造依据 3.完成本项目所有内容 | M | 100.00 |  |  |
| 41 | 地砖 | 1地砖 2.以图纸及实际现场为改造依据 3.完成本项目所有内容 | M | 98.00 |  |  |
| 42 | 灯具 | 1.灯具 2.以图纸及实际现场为改造依据 3.完成本项目所有内容 | 只 | 15.00 |  |  |
| 43 | 浴室灯具 | 1.浴室灯具 2.以图纸及实际现场为改造依据 3.完成本项目所有内容 | 只 | 4.00 |  |  |
| 44 | 人造大理石台面 | 1大理石台面 2.以图纸及实际现场为改造依据 3.完成本项目所有内容 | M | 10.00 |  |  |
| 45 | 踢脚线 | 1踢脚线 2.以图纸及实际现场为改造依据 3.完成本项目所有内容 | M | 85.00 |  |  |
| 46 | 开关面板 | 1开关面板 2.以图纸及实际现场为改造依据 3.完成本项目所有内容 | 项 | 1.00 |  |  |
| 47 | 措施费、规费、税金、管理费等 | 10% | 项 | 1 |  |  |
| 48 | 总价（元） |  |  |  |  |  |

8、材料要求

| 品 名 | 规 格 | 等 级 | 品牌 | 供 应 商 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水曲柳 | 1220*2440/张 | 优 | 千年舟 | 千年舟木业 |  |
| 木工板 | 1220*2440/张 | 优 | 千年舟 | 千年舟木业 |  |
| 十二厘板 | 1220*2440/张 | 优 | 千年舟 | 千年舟木业 |  |
| 九厘板 | 1220*2440/张 | 优 | 千年舟 | 千年舟木业 |  |
| 五厘板 | 1220*2440/张 | 优 | 千年舟 | 千年舟木业 |  |
| 三厘板 | 1220*2440/张 | 优 | 千年舟 | 千年舟木业 |  |
| 轻钢龙骨 | 50型吊顶龙骨，75型隔墙龙骨 | 优 | 龙牌 |  |  |
| 石膏板 | 1220*2441/张 | 优 | 泰山 |  |  |
| 油漆 | 5升/组 | 优 | 立邦油漆 | 立邦专卖店 |  |
| 乳胶漆 | 18升/桶 | 优 | 立邦乳胶漆 | 立邦专卖店 |  |
| 墙纸 |  | 优 | 玉兰墙纸 | 玉兰墙纸专卖店 |  |
| 灯具 | 雷士 | 优 | 雷士灯具 | 雷士灯具专卖店 |  |
| 开关插座 | 正泰9系 | 优 | 正泰 | 正泰专卖店 |  |
| 地砖 | 鑫陶坊墙地砖 | 优 | 鑫陶坊 |  |  |
| 电线 | 6m2进线，2.5m2照明及插座线 |  | 杭州永通中策 | 综艺水电 |  |
| 电脑线 | 8芯五类电脑线 |  | 安谱 | 综艺水电 |  |
| KBG穿管 |  |  | 金盾 | 综艺水电 |  |
| 电线 | 皮尔萨 |  | 皮尔萨 | 综艺水电 |  |
| PVC穿管 |  |  | 金盾 | 综艺水电 |  |

9、现场踏勘：如需，联系人：王老师，联系电话：13867277090。

二、投标人资质及投标文件要求

投标人的投标文件中应包含以下内容（所有证件及内容均须真实、有效，复印件均须加盖公章，缺少任意一项即作无效标处理）

1、投标报价清单(含税金、运输费、管理费、措施费及安装费等全部费用。投标报价高于采购预算者视为无效报价。报价以人民币计，并以大写为准。)、

2、营业执照副本复印件，税务登记证复印件。

3、提供投标代表身份证复印件；如非法定代表人（经营者、负责人）投标，另提供法定代表人（经营者、负责人）委托书，法定代表人（经营者、负责人）身份证复印件。

4、材料要求响应清单。

5、售后服务承诺书（含工期、质保期等）。

三、投标文件递交及开标

1、开标时间：2016年1月21日上午10：00。

2、开标地点：浙江省湖州市二环东路759号湖州师范学院东校区明达楼202室。

3、联系人：杜老师

4、联系电话：0572-2321098

四、中标办法

一次报价，在完全响应标书的前提下，抽签决定四种中标办法的一种。分别是A最低值；B平均值；C去掉最低报价的平均值；D最低与平均的平均值；报价最接近或等于中标办法计算值的供应商为中标单位。

五、付款方式

校方对本项目将分二期付款，且以审计价格为准。第一期：项目完工验收合格且审计结束出具审计报告后14个工作日内支付至审计审定价格的90%。第二期：验收合格之日满一年经使用部门确认后14个工作日内付清余款10%。

六、质量保修期

质量保修期自项目验收合格之日起一年。在合同规定的质保期内，应负责免费维修。

七、定标及合同授予

中标人经公示无异议后，由采购管理中心发出中标通知书。项目主管单位按学校有关合同管理办法，参照国家工商行政管理局和建设部颁发的《建设工程施工合同》（GF—99—0201）“示范文本”专用条款内容，签定湖州师范学院修建工程项目合同。

湖州师范学院采购管理中心

2016年1月14日