湖州师范学院国际学院多媒体教室设备项目竞争性谈判文件

一、招标项目名称及设备清单及要求：

1、项目名称：国际学院多媒体教室设备项目（预算7.385万）

2、采购编号：XZ2016-013

3、设备清单包括设备名称、技术参数如下：

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交互式显示屏 | (一)、显示器硬件技术参数： 1、★屏幕大小:不低于65寸 2、显示类型：LED背光源； 3、分辨率：1920X1080（1080P）； 4、亮度：≥400cd/平方米； 4、对比度：≥4000:1； 5、最大可视角度≥178度； 6、音频功率：功率≥2X15W； 7、功耗：待机功耗≤0.5W（提供节能证书）；整机功耗≤200W（以CCC证书标示为准）。 8、采用防爆防眩钢化玻璃，有效防尘．防水．防潮．防暴．防刮擦；书写流畅无灼烧感。 （二）、触摸屏规格： 1、触控技术：红外触摸技术，支持≥6点同时触摸，同时书写； 2、所投产品具备防雷击，防静电； 3、抗粉尘遮挡：粉尘堆积遮挡触摸框架时，产品也能正常的书写； 4、驱动/校正方式：自动识别免安装； 5、触摸方式：手指、笔，或其它任何非透明物体； 6、相应速度：连续点≤4ms；线性误差1mm； 7、计算机响应：系统自动识别 （三）、其它配置： 1、音响类型：内置音箱2 X 15W扬声器，扬声器发声口在机器正面（前面板上），组合嵌入黑板一体化后，保证扬声器声音效果 2、内置麦克风接收模块，须支持有线．无线麦克风输入，有效距离≥10M，喇叭输出功率≥10W×2，支持外接音箱； （四）资质要求 ★投标人所投产品触摸一体机与软件必须为同一品牌且提供Windows系统及安卓系统软件著作权证书 ★投标产品生产厂家必须具有触摸技术专利，安卓系统触摸一体机技术专利、安卓系统、Windows系统双系统触摸一体机技术专利 | 套 | 4 |  |
| 2 | 与交互式显示屏配套活动黑板 | 组合绿板 绿板要求：夹层采用防火、防潮蜂窝材料，边框需安装防撞条，规格4000*1270，电视屏幕居中，推拉绿板采用侧轮装置 | 套 | 4 |  |
| 3 | 固定黑板 | 规格4000*1270 | 套 | 1 |  |
| 4 | 音响1 | 漫步者2.0木质有源音箱 | 对 | 4 |  |
| 5 | 音响2 | 全频音箱，阻抗8欧，功率80w及以上 | 对 | 1 |  |
| 6 | 功放 | 单独音量调节，3话筒输入，mic1带优先功能，音源信号自动检测，4路音源选择 | 套 | 1 |  |
| 7 | 话筒 | 鹅颈话筒（非电池供电），1.阻抗：600欧姆2.灵敏度：-63db 3.频率响应: 50-12000Hz 4.电源:-220V/50Hz,DC9V（其中4个须不用功放，可以直接由音箱输出） | 个 | 5 |  |
| 8 | 钢制讲台 | 全钢、全封闭、显示器自由调节，冷轧板，厚度2.0mm,表面整体磷化及静电喷塑处理，符合国家环保要求。一锁通用，隐藏式消声精密钢珠滑轨。桌面边、角彩用平滑圆弧过渡，去毛刺，防止碰撞。1200*700*900 | 个 | 5 |  |
| 9 | 布线施工 | 设备安装调试正常使用需要的相关线材等。 | 批 | 5 |  |

注：★为实质性条款必须响应技术参数需求，否则作废标处理。

二、投标人资质要求

投标人的投标文件中应包含以下内容（投标文件密封，所有证件均须真实、有效，复印件均须加盖公章，缺少以下任意一项内容即作无效标处理）

1、投标报价清单(含税金、运输费、管理费、措施费及安装费等全部费用。投标报价高于采购预算者视为无效报价。报价以人民币计，并以大写为准。)。

2、营业执照副本复印件。

3、税务登记证复印件。

4、提供投标代表身份证复印件；如非法人投标，另提供法人委托书、法人身份证复印件。

5、售后服务承诺书。

三、投标文件递交、开标时间：2016年1月26日上午10:00开标地点：湖州市二环东路759号湖州师范学院东校区明达楼202会议室    联系人：王老师  电话：0572-2321536

四、中标办法

根据产品技术性能、售后服务承诺等综合竞争性谈判（二次报价），确定最低价为拟中标单位。

五、付款方式：

校方对本项目将在验收合格之日起7个工作日内支付合同总金额的90%，余款一年后付清。

六、完工时间和质量保修期：

1、供货期限为： 2016年2月25日前安装调试完毕。

2、维修保修期自验收合格之日起至少两年。

湖州师范学院采购管理中心

2016年1月19日